园林工程招标控制价编制说明

工程名称：东园路立交桥桥面绿化花化工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市荔城区。 2.工程专业：园林工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：无。 2）道路工程：无。 3）桥梁工程：无。 4）涵洞工程：无。 5）排水工程： 管道材质：PVC排水管； 施工方法：明敷。 6）隧道工程：无。 7) 给水工程：无。 管道材质：PE管； 施工方法：明敷。 8）路灯工程：无。 9) 其他工程：包括设计范围内花箱更换、绿化种植养护、管道更换等项目。 - 编制范围 按照厦门路亨园景观设计有限公司设计的东园路立交桥桥面绿化花化工程（2023.09）图纸，专业范围包括园林、市政,具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：厦门路亨园景观设计有限公司设计的东园路立交桥桥面绿化花化工程（2023.09）图纸及建设单位预算编制要求的函。 2.招标文件：福建省华兴源工程管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件。 5.预算定额：《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费动态指数1.1965。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：莆田2023年8月份（下半月）材料综合价格（不含增值税）、定额基价、市场询价；苗木价格参照莆田市2022年（不含税）园林绿化苗木预算价格。 8.其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：园林建筑、绿化种植及养护、市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施 1.土方工程：考虑人工施工。 2.石方工程：无。 3.脚手架：无。 4.混凝土模板及支架：无。 5.围堰：无。 6.便道及便桥：无。 7.洞内临时设施：无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 9.施工排水降水：无。 10.处理、监测、监控：无。 11.材料二次搬运：无。 12.行人、行车干扰：无。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施：无。 16.爆破现场警戒与实验措施：无。 17.水上支架平台：无。 18.施工围挡：无。 19.工程排污费：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：5厚玻璃纤维混合花盆、成品花箱 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 05B001; 外挂花箱一; 80mm厚陶粒滤水层 铺设土工布（150g/m2） 295mm厚种植土 5厚玻璃纤维混合花盆600*350*400; 个; 图示以数量计算. 05B002; 外摆花箱; 80mm厚陶粒滤水层 铺设土工布（150g/m2） 295mm厚种植土 5厚玻璃纤维混合花盆600*350*400; 个; 图示以数量计算. 05B003; 成品花箱; 80mm厚陶粒滤水层 铺设土工布（150g/m2） 415mm厚种植土 规格：5000*1000*680 面板：2厚铝合金花箱、胡桃色氟碳漆饰面 立柱：30*30*3厚热镀锌方钢管@1000；横杆：30*30*3厚热镀锌方钢管；竖杆：30*30*3厚热镀锌方钢管@500 内壁：3厚镀锌钢板、刷2道防锈漆; 组; 图示以数量计算. 八、其他需要的说明 1、经建设单位确认，拆除花箱、管材等项目，不考虑利用全部外运，外运运距按3km,弃置点施工单位自负。 2、经建设单位确认，原有外挂镀锌钢花箱拆除，考虑废铁回收与拆除费相互抵扣，不再单独计费。 3、经建设单位确认，本工程绿化养护期按一年，前半年成活率养护、后半年日常养护；养护用水由甲方供水，养护等级按二级养护标准计，采用自动浇灌方式。 - 招标控制价审核情况（无）